轨道电动平车

- 技术参数：

1、平车类型：轨道电动平车

2、台面尺寸：3000*2000mm

3、车身高度：≤350mm

4、额定载荷：10T

5、轨道内侧距离：1500 ㎜ （需厂家精细测量）

6、供电方式：300ah 锂电池供电,品牌：宁德时代，免费质保三年

7、行走速度：0-25 米/分钟。无极调速

8、车轮数量：铸钢车轮*4 套，铸钢 ZG55，踏面淬火热处理，渗碳+渗氮热处理， 淬火深度＞35mm，自铸件。

9、额定电源：AC220V/50HZ。

10、驱动电机：电机 3kw*2/DC48V。

11、驱动方式：双马达驱动。

12、制动方式：无操作自动制动。

13、控制方式：无线遥控，遥控盒采用防雨型。

14、平车保护：欠压、过压、过流、超载、短路等保护。

15、安全装置：车载急停按钮和声光报警灯。

16、安全装置：车载急停按钮 ，运行过程中遇到突发情况时，可以按下急停开 关，迅速切断电源，平车制动停止，保护人员和设备安全。

17、报警灯：声光一体，平车运行时打开，停止时关闭. 平车运行过程中行走警 示装置会持续发出声光警示，提示人员撤离运行区域，保护人员安全。

18、警示装置：四周警示条。

19、吊耳：4 个 ，保证故障时可以移动设备。

20、设备具备声光警示功能，移动过程中保持有效实施。

21、独立充电装置。

22、需满足角度10-20°爬坡功能，且载重量及稳定性均需保证满足协议需求。

二．设备详细配置